| Verksamhet: | Område: | Kontrollant: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

| Kontroll av | OK | Anmärkning / Åtgärd | Åtg. den |
| --- | --- | --- | --- |
| Brand- och utrymningslarm (1 ggr/mån) |  |  |  |
| Är kontrolljournalen vid brandlarmscentralen ifylld med månads-, kvartals- och årskontroller? |  |  |  |
| Är all personal informerad om hur brandlarmet fungerar? |  |  |  |
| Brandvarnare (1 ggr/mån) |  |  |  |
| Kontrollera brandvarnarens batteri genom att trycka på knappen på brandvarnaren |  |  |  |
| Kontrollera brandvarnarens funktion genom exempelvis blåsa ut ett ljus under brandvarnaren och kontrollera batteriet. (1 ggr/3 mån) |  |  |  |
| Kontrollera att brandvarnarens ålder ej överstiger 10 år (1 ggr/år) |  |  |  |
| Utrymningsvägar (1 ggr/mån) |  |  |  |
| Är utrymningsvägar ut från husets fasad fria från hinder i form av diverse material eller snö så att dörrarna lätt går att öppna. |  |  |  |
| Är inre utrymningsvägar fria från hinder och brännbart material? |  |  |  |
| Är dörrar i utrymningsväg lätt öppningsbara och kan öppnas utan nyckel, verktyg eller annat redskap? |  |  |  |
| Vägledande markering (1 ggr/mån) |  |  |  |
| Är utrymningsvägarna tydligt skyltade med en vägledande markering och fungerar eventuellt belysta/genomlysta skyltar? |  |  |  |
| Utrymningsplaner (1 ggr/6 mån) |  |  |  |
| Är utrymningsplaner väl synliga och redovisar verkliga förhållanden? |  |  |  |

| Kontroll av | OK | Anmärkning / Åtgärd | Åtg. den |
| --- | --- | --- | --- |
| Handbrandsläckare (1 ggr/mån) |  |  |  |
| Säkerställ att handbrandsläckaren är hel, placerad på avsedd plats och inte är blockerad, att eventuell manometer visar grönt och plombering ej är bruten samt att underhållsservice inte överskrider ett år (kontrollmärke) |  |  |  |
| Brandfiltar (1 ggr/mån) |  |  |  |
| Säkerställ att brandfilten finns på avsedd plats, inte är blockerade och är oanvänd. |  |  |  |
| Anlagd brand (1 ggr/mån) |  |  |  |
| Finns det tecken som tyder på försök att anlägga brand i eller runt byggnaden? |  |  |  |
| Är husfasader, lastkajer mm fria från brännbart material? |  |  |  |
| Står öppna containrar, sopkärl minst 6 meter från fasaden? |  |  |  |
| Är miljöstation och avfallscontainer placerade minst 8 meter från fasaden? |  |  |  |
| Elsäkerhet (1 ggr/3 mån) |  |  |  |
| Är skarvsladdar felfria och inte överbelastade? |  |  |  |
| Finns det timer monterade på spis, kaffebryggare och dylikt? |  |  |  |
| Är belysningsarmaturer/glödlampor hela och fria från brännbart material? |  |  |  |
| Är el-centraler och andra teknikutrymmena fria från lagring av brännbart material och låsta för obehöriga? |  |  |  |
| Brandfarlig vara (1 ggr/6 mån) |  |  |  |
| Hanteras och förvaras den brandfarliga varan på ett riktigt sätt? |  |  |  |
| Finns det ett giltigt tillstånd till hantering av brandfarlig vara? |  |  |  |
| Är föreståndaren för brandfarlig vara utsedd av verksamhetschefen, har personen tillräcklig kunskap och är anmäld till räddningstjänsten? |  |  |  |
| Revision av Systematiskt brandskyddsarbete (1 ggr/år) |  |  |  |
| Är verksamhetens brandskyddsorganisation upprättad/reviderad. |  |  |  |
| Är verksamhetens handlingsplan vid brand upprättad/reviderad? |  |  |  |
| Är verksamhetens utbildningsplan gällande brand upprättad/reviderad? Genomförs brandutbildning för samtlig personal enligt planen? |  |  |  |
| Är verksamhetens brandrisker dokumenterade/reviderade? |  |  |  |
| Genomförs brand-/utrymningsövningar regelbundet i verksamheten? |  |  |  |
| Fungerar verksamhetens egenkontroll, rapportering och åtgärder? |  |  |  |